《食品安全国家标准 食品添加剂 乙酰化单、双甘油脂肪酸酯》

（GB 1886.80-2015）第1号修改单（征求意见稿）编制说明

一、修订背景

《食品安全国家标准 食品添加剂 乙酰化单、双甘油脂肪酸酯》（GB 1886.80-2015）于2015年9月22日发布，2016年3月22日实施。其中：

3.2 理化指标

乳化剂产品在储存、运输过程中容易氧化、酸败、结块等，需要添加抗氧化剂、酸度调节剂、抗结剂等维持产品本身的稳定，国际上很多国家地区都是允许食品添加剂制剂的合规存在，而国内现行标准没有对此类产品进行规定，限制了这类商品化产品的正常生产和使用，造成国内企业无法获取生产许可证进行生产，建议参考其他食品安全国家标准中对食品添加剂的商品化产品的规定，增加乙酰化单、双甘油脂肪酸酯的商品化产品描述。辅料使用情况的工艺必要性说明如下：

（1）抗氧化剂（如BHT）

乳化剂产品来自于油脂，使用不饱和度比较高的油脂生产的乳化剂产品，在储存、运输等过程中，产品极易发生氧化，会影响产品的风味等性能。抗氧化剂可以对乳化剂产品进行保护，确保产品在货架期内的质量稳定。

（2）酸度调节剂（如碳酸氢钠、碳酸钠）

酸度调节剂可以协同BHT等抗氧化剂发挥更好的抗氧化性能，防止乳化剂产品酸败变质。

（3）抗结剂（如二氧化硅、硬脂酸钾）

乳化剂产品由于产品特性极易发生结块现象，尤其是颗粒度比较细的粉状产品，在储存过程中产品会形成硬结块，添加抗结剂可以很好解决结块问题，确保产品正常使用。

A.2.4 分析步骤

标准中规定了瑞修-迈色值及其检验方法，但在生产实践操作时检测数据与理论值存在较大差异，经行业反馈，选择了多家经验丰富的检测机构和研究机构按照附录A.2试验方法均无法得到可靠的结果。经研究，发现主要原因是皂化和蒸馏两个步骤中的温度问题，造成最终结果出现不准确：一是正常皂化须用100℃以上水浴，标准中没有提及皂化的热源情况，可使用电热套或油浴锅调温至120℃，使试样完全皂化；二是酒精灯的火焰很难控制，如果改用电炉调节至合适的功率就能得到解决。

二、修订内容

3.2 理化指标

增加表2注“商品化的乙酰化单、双甘油脂肪酸酯产品应以符合本标准的乙酰化单、双甘油脂肪酸酯为原料，可添加用于标准化目的的食品原料和（或）符合食品添加剂质量规格要求的抗氧化剂、酸度调节剂、抗结剂。”

A.2.4 分析步骤

将“直至试样完全皂化”修改为“直至试样完全皂化（当皂化出现困难时，可采用数显控温电热套或油浴锅，调节至120℃进行加热）”。

将“将烧瓶放置在一个带有直径为5 cm圆孔隔热板上，开始蒸馏，调整火焰”修改为“将烧瓶放置在一个带有直径为5 cm圆孔隔热板或可调功率的电炉上，开始蒸馏，调整火焰或合适的功率（采用电炉加热时）”。

将“当馏出物为110 mL时，分开接收烧瓶，移去火焰”修改为“当馏出物为110 mL时，分开接收烧瓶，移去火焰或热源”。

三、征求意见情况

暂无。

四、审查情况

暂无。