《食品安全国家标准 食品添加剂 聚甘油蓖麻醇酸脂（PGPR）》

（GB 1886.95-2015）第1号修改单（征求意见稿）编制说明

一、修订背景

《食品安全国家标准 食品添加剂 聚甘油蓖麻醇酸脂（PGPR）》（GB 1886.95-2015）于2015年9月22日发布，2016年3月22日实施。其中：

3.2 理化指标

乳化剂产品在储存、运输过程中容易氧化、酸败等，需要添加抗氧化剂、酸度调节剂等维持产品本身的稳定，国际上很多国家地区都是允许食品添加剂制剂的合规存在，而国内现行标准没有对此类产品进行规定，限制了这类商品化产品的正常生产和使用，造成国内企业无法获取生产许可证进行生产，建议参考其他食品安全国家标准中对食品添加剂的商品化产品的规定，增加聚甘油蓖麻醇酸脂的商品化产品描述。辅料使用情况的工艺必要性说明如下：

（1）抗氧化剂（如维生素E）

乳化剂产品来自于油脂，使用不饱和度比较高的油脂生产的乳化剂产品，在储存、运输等过程中，产品极易发生氧化，会影响产品的风味等性能。抗氧化剂可以对乳化剂产品进行保护，确保产品在货架期内的质量稳定。同时，为了使得所加入的抗氧化剂更易于分散，需要添加丙二醇作为载体。

（2）酸度调节剂（如柠檬酸及其盐类）

酸度调节剂可以协同维生素E等抗氧化剂发挥更好的抗氧化性能，防止乳化剂产品酸败变质。

A.2.3.2 分析步骤

参考国际食品法典委员会食品添加剂联合专家委员会（JECFA）、美国食品化学品法典（FCC）的鉴别试验，规定“A.2.3 蓖麻油酸试验”应采用“A.2.2 脂肪酸试验”中得到的脂肪酸进行检测，而不是直接称取样品试验，需要对标准相应内容进行修改。

二、修订内容

3.2 理化指标

增加表2注“商品化的聚甘油蓖麻醇酸脂产品应以符合本标准的聚甘油蓖麻醇酸脂为原料，可添加用于标准化目的的食品原料和（或）符合食品添加剂质量规格要求的抗氧化剂、酸度调节剂以及作为抗氧化剂载体的丙二醇。”

A.2.3.2 分析步骤

将“称取约2.2 g样品”修改为“称取A.2.2脂肪酸试验中所得的脂肪酸”。

三、征求意见情况

暂无。

四、审查情况

暂无。